Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № пп | Вид работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Работы, выполняемые по ремонту фундаментов и подвальных помещений | 1. Заделка, расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментных стен. |
|  |  | 2. Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления. |
|  |  | 3. Восстановление гидроизоляции фундаментов. |
|  |  | 4. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное). |
|  |  | 5. Устройство и восстановление вентиляционных продухов. |
|  |  | 6. Ремонт отмостки. |
|  |  | 7. Восстановление приямков, входов в подвалы. |
| 2. | Работы, выполняемые по ремонту стен | 1. Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки, перекладка отдельных участков кирпичных стен. |
|  |  | 2. Смена отдельных элементов каркаса, укрепление, утепление, конопатка пазов. |
|  |  | 3. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов. |
| 3. | Работы, выполняемые при ремонте перекрытий | 1. Временное крепление перекрытий. |
|  |  | 2. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий. |
| 4. | Работы, выполняемые по ремонту крыш | 1. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбоцементных и других кровель из штучных материалов, мягких кровель (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытие парапетов, колпаки и зонты над трубами. |
|  |  | 2. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий по фасаду. |
|  |  | 3. Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель. |
|  |  | 4. Частичная замена рулонного ковра. |
|  |  | 5. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель. |
|  |  | 6. Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, устройств заземления здания. |
| 5. | Оконные и дверные заполнения | 1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. |
|  |  | 2. Смена оконных и дверных приборов, установка пружин, доводчиков, упоров в местах общего пользования. |
| 6. | Перегородки | 1. Укрепление, усиление, заделка трещин, смена отдельных участков перегородок. |
| 7. | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, балконами верхних этажей | 1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок. |
|  |  | 2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков. |
|  |  | 3. Частичная замена и укрепление металлических перил. |
|  |  | 4. Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление зонтов над входами в подъезды, подвалы и балконами верхних этажей. |
| 8. | Полы | 1. Замена отдельных участков покрытия полов в местах общего пользования. |
| 9. | Работы, выполняемые по внутренней отделке | 1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами с последующей побелкой и покраской в местах общего пользования. |
|  |  | 2. Все виды малярно-штукатурных работ в местах общего пользования; а также в квартирах после аварийных ситуаций, произошедших по вине Управляющей Организации. |
| 10. | Работы, выполняемые по наружной отделке | 1. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, отдельных кирпичей. |
|  |  | 2. Частичный ремонт фасадов зданий. |
| 11. | Работы, выполняемые по ремонту внутридомовых систем центрального отопления | 1. Смена отдельных участков трубопроводов, отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры. |
|  |  | 2. Установка (при необходимости) воздушных кранов. |
|  |  | 3. Утепление труб, расширительных баков. |
|  |  | 4. Смена арматуры, контрольно-измерительных приборов, колосников, гидравлические испытания систем. |
|  |  | 5. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности. |
|  |  | 6. Восстановление разрушенной тепловой изоляции. |
|  |  | 7. Промывка системы центрального отопления. |
|  |  | 8. Регулировка и наладка систем центрального отопления. |
| 12. | Работы, выполняемые по ремонту внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации | 1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, ревизий. |
|  |  | 2. Смена отдельных фасонных частей, сифонов, трапов в местах общего пользования. |
|  |  | 3. Ремонт и прочистка водонагревателей. |
|  |  | 4. Ремонт и замена внутренних пожарных кранов. |
|  |  | 5. Ремонт внутренних водостоков. |
|  |  | 6. Ремонт и замена вентилей. |
|  |  | 7. Замена сантехнического оборудования в местах общего пользования. |
|  |  | 8. Ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности. |
| 13. | Работы, выполняемые по ремонту систем электроснабжения | 1. Замена неисправных участков электрической сети здания в местах общего пользования. |
|  |  | 2. Ремонт и замена внутридомовых электротехнических изделий, устройств, оборудования в местах общего пользования. |
| 14. | Работы, выполняемые по внешнему благоустройству жилых домов | 1. Ремонт входных площадок, отмосток. |
|  |  | 2. Ремонт оборудования и сооружений детских, спортивных и хозяйственных площадок на придомовых территориях. |
|  |  | 3. Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, площадок, газонов, клумб, зеленых насаждений на придомовых территориях. |
| 15. | Разные работы | 1. Укрепление и восстановление аншлагов, номерных знаков, флагодержателей на домах. |
|  |  | 2. Укрепление и устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал. |
|  |  | 3. Восстановление переходов через инженерные коммуникации на технических этажах и в подвалах домов. |
|  |  | 4. Регулировка, наладка и ремонт систем автоматического управления инженерным оборудованием, систем диспетчеризации, дымоудаления и пожаротушения. |
|  |  | 5. Ремонт, техническое освидетельствование лифтов. |
|  |  | 6. Ремонт и поверка общедомовых приборов учета потребления коммунальных услуг. |
|  |  | 7. Ремонт, телевизионных антенн коллективного пользования. |

Примечания. 1. Смена изношенных конструкций, деталей, узлов в процентах от общего объема их в жилом доме не должна превышать: для кровельных покрытий - 50%; для остальных конструкций, отделочных покрытий и инженерного оборудования - 15%.